Índice

1	Compatibilidades de la versión	1

2	Actualizaciones de software	1

2.1	#12817  Ejecutando por DNC aparecía el mensaje "Ordenador aborta"	1

2.2	#13187  Sólo se pueden abrir 9 puertos de línea serie	1

2.3	#13181  No reconocía los programas en conversacional con el CNC 800 T	1

2.4	#11802  La visualización en pantalla del listado de programas era muy lento.	1

# Compatibilidades de la versión

Esta versión será necesaria para que las versiones de CNC a partir de la V11.01 y V12.01 funcionen correctamente con el Windnc.

Con versiones anteriores del WINDNC existen las siguientes limitaciones:

- Desde el CNC a través del explorer no se podrán ver programas que cuelguen del directorio raíz del DNC 2 o DNC 1 aunque si se pueden ver los programas que están en directorios que cuelguen de estos directorios raíz.

- No se podrán pasar del CNC al PC ficheros OEM e invisibles es decir encriptados a partir de las versiones V11.01 y V12.01 del CNC.

# Actualizaciones de software

## #12817  Ejecutando por DNC aparecía el mensaje "Ordenador aborta"

## #13187  Sólo se pueden abrir 9 puertos de línea serie

En una aplicación la aplicación reconocía las 16 líneas series instaladas pero al intentar comunicarse con las líneas de la 10 a la 16 daba error “Puerto no válido” o Error nº 2.

## #13181  No reconocía los programas en conversacional con el CNC 800 T

El programa lo recibe bien el ordenador pero lo envía al CNC sin información .

## #11802  La visualización en pantalla del listado de programas era muy lento.

Cuando el directorio seleccionado contenía muchos programas el CNC tardaba mucho tiempo en listar todos ellos (2 o 3 minutos para 1.500 programas).